Домашнее задание № 1

«Цепи постоянного тока»

Задание

1. Нарисовать схему в соответствии с данными.

Для    заданной    схемы  составить    уравнения:
по 1 и 2 законам Кирхгофа, по методу контурных токов,

по методу узловых потенциалов.

2. Определить токи в ветвях заданной схемы, предварительно упростив схему (привести схему к  двум узлам).

3. Составить баланс мощностей для заданной схемы.

4. Определить    ток    в     ветви,     обозначенной на схеме,  методом эквивалентного генератора,

определить  максимальную мощность Рmax, которая выделится на этом сопротивлении.

5. Построить потенциальную диаграмму для контура,
содержащего не менее двух Э.Д.С.

Студент ___________________________________

Дата выдачи      9 февраля 2010г._______

Дата сдачи         9 марта 2010г.________

| # Вариант №1 | Е1=36 В Е2=24 В Е3=12 В R1=R4=3 Ом R5=R6=4 Ом R3=6 Ом R7=8 Ом |
| --- | --- |

| Вариант №2 | Е1=12 В Е2=8 В Е6=6 В Е8=15 В R1=4 Ом R2=2 Ом R3=10 Ом R4=8 Ом R5= ∞ R6=4 Ом R7=1 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №3 | Е1=10 В Е2=16 В Е3=20 В R1=R7=R8=4 Ом R4=R3=2 Ом R5= R6=1 Ом R2=  |
| --- | --- |

| # Вариант №4-запасной | Е1=Е2=12 В Е3=16 В R1=0 Ом R2=R3=R4=2 Ом R5=R7=2 Ом R6=  |
| --- | --- |

| # Вариант №4 | Е1=8 В Е2=12 В Е3=20 В R1=R2=2 Ом R4=R5=2 Ом R6=4 Ом R7=8 Ом R3=  |
| --- | --- |

| Вариант №5 | Е1=24 В Е2=20 В Е3=18 В R1=R3=R4=4 Ом R2=R5=2 Ом R6=R7=6 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №6 | Е1=24 В Е2=12 В Е3=5 В R1=2 Ом R2=4 Ом R3=8 Ом R4=1 Ом R5=2 Ом R6=4 Ом R7=R8=4 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №7 | Е1=18 В Е2=24 В Е3=30 В R1=R2=1 Ом R3=4 Ом R4=  R5=2 Ом R6=R7=4 Ом R8=6 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №8 | Е1=20 В Е2=10 В Е7=4 В R1=2 Ом R2=5 Ом R3=  R4=8 Ом R5=6 Ом R6=2 Ом R7=6 Ом R8=12 Ом R9=20 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №9 | Е1=10 В Е2=12 В Е3=6 В R1=4 Ом R2=3 Ом R3=6 Ом R4=R5= 4 Ом R6=  R7=4 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №10 | Е1=5 В Е2=10 В Е3=20 В R1=R3=2 Ом R5= 2 Ом R2=1 Ом R4=8 Ом R6=5 Ом R7=0 |
| --- | --- |

| Вариант №11 | Е1=10 В Е2=12 В Е3=20 В R1=2 Ом R2=4 Ом R4=2 Ом R5=0 Ом R6=2 Ом R7=3 Ом R3=  R30=0,5 |
| --- | --- |

| # Вариант №12 | Е1=20 В Е2=24 В Е3=18 В R1=10 Ом R2=8 Ом R3=R6=4 Ом R4=6 Ом R5=4 Ом R20=0,5 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №13 | Е1=30 В Е2=20 В Е3=24 В R1=R4=2 Ом R3=R2=2 Ом R8=R5=2 Ом R6=6 Ом R9=1,8 Ом R7=  |
| --- | --- |

| Вариант №14 | Е1=12 В Е2=18 В R1=4 Ом R2=8 Ом R3=2 Ом R4=R5=6 Ом R6=3 Ом R7=5 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №15 | Е1=10 В Е2=12 В Е3=14 В Е4=16 В Е5=20 В R1=R3=R7=10 Ом R2=R4=R6=6 Ом R5=8 Ом R8=0 |
| --- | --- |

| Вариант №16 | Е1=10 В Е2=20 В Е3=15 В R1=R6=R10=1 Ом R2=R7=3 Ом R5=R4=R9=4 Ом R3=R8=6 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №17 | Е1=20 В Е2=24 В Е3=18 В R1=10 Ом R2=8 Ом R3=R5=4 Ом R4=6 Ом R6=4 Ом R20=0,5 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №18 | Е1=24 В Е2=20 В Е3=6 В R1=12 Ом R2=R3=6 Ом R4=4 Ом R5=6 Ом R6=8 Ом R7= R8=2 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №19 | Е1=20 В Е2=27 В Е3=12 В R1=2 Ом R2=4,4 Ом R3= R4=6 Ом R5=6 Ом R6=0 R7= R8=2 Ом R9=8 Ом R6=10 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №20 | Е1=10 В Е2=16 В Е3=20 В R1= R2=4 Ом R3= R4=2 Ом R5= R6=1 Ом R7= R8=4 Ом R9=5 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №21 | Е1=15 В Е2=20 В Е3=10 В R1= R3=2 Ом R2=1 Ом R4=8 Ом R5= R6=2 Ом R7=5 Ом R8 =R7=2 Ом |
| --- | --- |

| # Вариант №22 | Е1=10 В Е2=25 В Е3=12 В R1= 12 Ом R2=10 Ом R4=8 Ом R5= R6=2 Ом R7=5 Ом R8=R9=4 Ом R3=0 |
| --- | --- |

| # Вариант №23 | Е1=10 В Е2=20 В Е3=6 В R1= R8=5 Ом R2= 6 Ом R3= ∞ R4=4 Ом R5= R9=6 Ом R6=8 Ом R7=4 Ом |
| --- | --- |