ДОМАШНЕЕ    ЗАДАНИЕ № 2

по электротехнике

«Линейные цепи однофазного переменного тока»

Таблица №1.

| ## Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,8,15, 22 | 2, 9,16, 23 | 3, 10,17,24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
| Um , В | 100 – n | 100 + n | 50 + n | 10n | 20n | 30n | 5n |
| u, эл. град. | +10n | –10n | +20n | –20n | –5n | –7n | –12n |
| R1, Ом | 3n | n | 2n | 5n | 4n | 0 | 2n |
| R2, Ом | 2n | 3n | 5n | 0 | 3n | 2n | 1n |
| R0, Ом | 10 + n | 2n | 5n | n | 1n | 10n | 5n |
| ZН, Ом | 2n(1+j) | 2n(1–j) | j2n | 2n | 1+j3n | -j4n | -2n(1+j) |
| XL1, Ом | 3n | n | 2n | 5n | 5n | 4n | 2n |
| XL2, Ом | 0 | 4n | 3n | 2n | 3n | 5 + n | 2n |
| XLO, Ом | 10 + n | 2 + n | 2n | 5n | 5 + n | 2 + n | 0 |
| XC2, Ом | 5n | 0 | 10 + n | 4n | 8n | 5n | 4n |
| XCO, Ом | 2n | 2n | 0 | 10n | 10 + n | 15 + n | 25 + n |

*n – номер по журналу.

Задание.

1. Нарисовать схему, в соответствии со своими данными.

2. Написать краткую теорию по теме домашнего задания.

3. Определить С0,  С2,  Сн,  L1,  L2,  L0,  Lн.

4. Определить комплексные сопротивления всех ветвей схемы в           показательной и алгебраической форме.

5. Найти общее сопротивление всей схемы в алгебраической форме и начертить схему замещения цепи по виду выражения для общего сопротивления. Определить характер цепи.

а) Найти токи в ветвях в комплексном виде и записать их мгновенные значения.

б) Найти напряжение на каждом элементе исходной схемы в комплексном виде.

в) Сделать проверки полученных результатов (в пункте «а» и «б») по 1-му и 2-му законам Кирхгофа.

6. Составить баланс мощностей исходной схемы:  - определить Р, Q, S.

S= UI*=Р + jQ ;   Р = RI2 ;  Q = QL - QС;  QL = ХL I2;    QС = ХС I2

7. Записать показания всех приборов.

8. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную

диаграмму токов всей схемы.

9. Какой реактивный элемент, и какой величины надо включить на входе схемы, чтобы наступил резонанс токов.
Определить ток в момент резонанса и построить векторную диаграмму.

10. Определить КПД и cos в нагрузке Zн.

- Все ответы записать в показательной и алгебраической форме.