Вариант 1

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 220 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (10 + n)(1 + j) Ом,  ZB = (10 + n) Ом,  ZC = (10 + n) Ом. Сопротивлениями линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 660 В подключен симметричный приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 5 +  j8 Ом.

У трехфазного приемника произошел обрыв фазы «bc». Определить токи в неповрежденных фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

Вольтамперные  характеристики двух нелинейных элементов НЭ1 и НЭ2 заданы кривыми 1 и 2, резистивный элемент R = 4 Ом включены параллельно источнику постоянного напряжения Е = 4 В.

Найти все токи  и напряжение UR.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u= 50 + 20sint, В.

Сопротивление RL = 2 Ом; RH = 50 Ом, C = 50 мкФ, L = 0,5 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 100 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u=2 400sin(t + ) + 2180sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 30 Ом, сопротивление R = 60 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR.

Определить активную и реактивную мощности.

Вариант 2

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 1,61е j0 | 4,56е j32 | 1,61е –j90 | 220 | 9,68е –j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 380 В подключен приемник, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 3 -  j4 Ом.

В трехфазной симметричной системе сгорел предохранитель фазы «b» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

Два нелинейных элемента НЭ1, НЭ2, и резистивный элемент R = 1 Ом включены к источнику постоянного напряжения Е = 3,5 В. Вольтамперные  характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривыми 1 и 2.

Найти токи и напряжение U1.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 15 + 2280sin(2t + ) + 2360sin(4t + ), В.

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 60 Ом, сопротивление R = 20 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 1 и 2.

Напряжение изменяется по закону u = 120 + 282sint, В.

При угловой частоте    XC = XL = 30 Ом, сопротивление

R1 = R2 = 40 Ом.

Вариант 3

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n)(1+2j) Ом,  ZB = (20+n) Ом,  ZC = (20+n)(1+2j) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 220 В подключен трехфазный приемник, соединенный треугольником, с параметрами в фазе «а»: XL= 5 Ом, в фазе «b»: R= 5 Ом, в фазе «c»: ХC = 5 Ом.

Рассчитать токи в фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить все токи и Uпарал. Если входное напряжение U = 30 В и R = 20 Ом.

Вольтамперные характеристика нелинейных резистивных элементов задана кривой №1 и №2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 10 + 2600 sin(2t + 2) + 2120 sin(5t + 5), В.

При частоте 5   XC(5) = XL(5) = 50 Ом, сопротивление R = 30 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR. Определить реактивную и полную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное напряжение: u = 6 + 225 sin(3t – 50), В.

Активное сопротивление R = 2 Ом.  При основной частоте   индуктивное сопротивление XL = 2 Ом; емкостное XC =  3 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 4

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 220 | 21,5е j32 | 11,5е j0 | 20,2е –j90 | 380 | 17е –j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 380 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 10 +  j7 Ом.

В трехфазной симметричной системе произошло короткое замыкание фазы «с» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить токи . Если входное напряжение U = 3 В, а R1 = 1 Ом и R2 = 3 Ом.

Вольтамперная характеристика нелинейного резистивного элемента задана кривой №1.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u=2 200sin(t + ) + 2360sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 40 Ом, сопротивление R = 30 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 1 и 3,

если напряжение изменяется по закону u = 300 + 564sint, В.

При угловой частоте    XC = XL = 60 Ом, сопротивление

R1 = 80 Ом; R3 = 250 Ом.

Вариант 5

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 220 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (10+n) Ом, ZB = (10+n)(2+j)Ом, ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 660 В подключен приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 2 +  j7 Ом.

В симметричном  трехфазном приемнике оборвался линейный провод «В». Определить фазные и линейные токи, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить все токи. Если входное напряжение U  = 2 В, а R = 1 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 10 + 2180sin(2t + ) + 2190sin(4t + ), В.

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 20 Ом, сопротивление R = 50 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное

напряжение: u = 10 + 2150 sin(t + 25,3), В.

Активное сопротивление R = 4 Ом. При основной частоте   индуктивное сопротивление XL = 2 Ом; емкостное XC = 3 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 6

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник

(см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 11,44е j0 | 9,19е –j37 | 9,19е j90 | 220 | 5,8е j37 |

Задача №2

К трехпроводной трехфазной сети с линейным напряжением 380 В подключен приемник, фазы которого соединены звездой. Заданы комплексные сопротивления фаз:

Za = 10 Ом, Zb = 3 +  j4 Ом,  Zc = -  j5 Ом.

Определить токи в ветвях и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить токи, напряжения U1 и U2. Если входное напряжение U = 4 В, R = 1 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u = 50 + 20sint, В.

Сопротивление RL = 2 Ом; RH = 50 Ом, C = 50 мкФ, L = 0,5 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 300 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u = 20 + 2300 sin(2t + 2) + 260 sin(5t + 5), В.

При частоте 5   XC(5) = XL(5) = 10 Ом, сопротивление R = 20 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2),

пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR. Определить реактивную и полную мощности.

Вариант 7

Задача №1

В трехфазной электрической цепи (см. рис.) к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n) Ом,  ZB = (10+n)(1+j)Ом,  ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 220 В подключен симметричный приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 1 +  j3 Ом.

У трехфазного приемника произошел обрыв фазы «cа». Определить токи в неповрежденных фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить токи. Если Е = 50 В, а R = 20 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u =2 100sin(t  + ) + 290sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 10 Ом, сопротивление R = 20 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное напряжение:

u = 6 + 2100sin(t – 15).

Активное сопротивление R = 2 Ом. При основной частоте 

индуктивное сопротивление XL = 2 Ом; емкостное XC = 3 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 8

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 2,26е j32 | 4,3е –j37 | 2,3е j0 | 220 | 26,3е –j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 220 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 2 -  j10 Ом.

В трехфазной симметричной системе сгорел предохранитель фазы «с» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I и напряжения на каждом элементе. Если Е = 40 В, а R = 10 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи, изменяется по закону u = 50 + 20sint, В.

Сопротивление RL = 2 Ом; RH = 50 Ом, C = 50 мкФ, L = 0,5 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 150Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u = 25 + 2360sin(2t + ) + 290sin(4t + )

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 30 Ом, сопротивление R = 40 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Вариант 9

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 220 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (10+n)(1+j) Ом,  ZB = (10+n) Ом,  ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 660 В подключен трехфазный приемник, соединенный треугольником, с параметрами в фазе «а»: XL= 8 Ом, в фазе «b»: XL= 8 Ом,  в фазе «c»: R= 8 Ом.

Рассчитать токи в фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I, I1 и I2. Если Е = 40 В,   а R = 10 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 30  + 2500 sin(2t + 2) + 2150 sin(5t + 5)

При частоте 5   XC(5) = XL(5) = 40 Ом, сопротивление R = 15 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR. Определить реактивную и полную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 2 и 3.

Напряжение изменяется по закону u = 200 + 474sint, В.

При угловой частоте  XC = XL = 30 Ом, сопротивление R2 = 40 Ом; R3 = 100 Ом.

Вариант 10

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник

(см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 220 | 8,07е j0 | 5,53е –j90 | 3,76е j32 | 380 | 11,3е j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 380 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 3 -  j4 Ом.

В трехфазной симметричной системе произошло короткое замыкание фазы «b» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I, I1 и I2. Если Е = 40 В, а R = 10 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u = 25 + 10sint, В.

Сопротивление RL= 5 Ом; RH  = 10 Ом, C = 100 мкФ, L = 0,08 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 100 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u = 2 150sin(t + ) + 2100sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 20 Ом, сопротивление R = 10 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Вариант 11

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному

генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n)(1+2j) Ом,  ZB = (20+n) Ом,  ZC = (20+n)(1+2j) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 220 В подключен приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 4 +  j6 Ом.

В симметричном  трехфазном приемнике оборвался линейный провод «С». Определить фазные и линейные токи, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

Вольтамперные  характеристики двух нелинейных элементов НЭ1 и НЭ2 заданы кривыми 1 и 2, резистивный элемент R = 1 Ом включены параллельно источнику постоянного напряжения Е = 3 В.

Найти все токи  и напряжение UR.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 30 + 245sin(2t + ) + 2120sin(4t + ), В.

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 40 Ом, сопротивление R = 30 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 1 и 2.

Напряжение изменяется по закону u = 100 + 141sint, В.

При угловой частоте    XC = XL = 15 Ом,

сопротивление R1 = R2 = 10 Ом.

Вариант 12

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 4,3е j32 | 8,06е j0 | 1,25е –j90 | 220 | 8,82е –j37 |

Задача №2

К трехпроводной трехфазной сети с линейным напряжением 660 В подключен приемник, фазы которого соединены звездой. Заданы комплексные сопротивления фаз: Za = 4 + j3 Ом, Zb = -  j10 Ом,  Zc = 5 Ом.

Определить токи в ветвях и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

Два нелинейных элемента НЭ1, НЭ2, и резистивный элемент R = 30 Ом включены к источнику постоянного напряжения Е = 30 В. Вольтамперные  характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривыми 1 и 2.

Найти токи и напряжение U1.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 170 + 2200 sin(2t + 2) + 220 sin(5t + 5), В.

При частоте 5   XC(5) = XL(5)  = 20 Ом, сопротивление

R = 10 Ом. Определить действующее значение тока второй гармоники (2), пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR. Определить реактивную и полную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное напряжение: u = 60 + 2215 sin(3t  + 150), В.

Активное сопротивление R = 4 Ом.  При основной частоте   индуктивное сопротивление XL = 5 Ом; емкостное XC =  7 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 13

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 220 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (10+n) Ом, ZB = (10+n)(2+j)Ом, ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 660 В подключен симметричный приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 6 -  j2 Ом.

У трехфазного приемника произошел обрыв фазы «cа». Определить токи в неповрежденных фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить все токи и Uпарал. Если входное напряжение U = 20 В и R = 10 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой №1 и №2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u=2 250sin(t + ) + 236sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 25 Ом, сопротивление R = 5 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 1 и 3,

если напряжение изменяется по закону u = 30 + 540sint, В.

При угловой частоте    XC = XL = 16 Ом, сопротивление

R1 = 8 Ом; R3 = 25 Ом.

Вариант 14

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник

(см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 4,3е –j37 | 4,03е j0 | 1,25е j90 | 220 | 5,65е –j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 220 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 2 +  j5 Ом.

В трехфазной симметричной системе сгорел предохранитель фазы «b» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить токи . Если входное напряжение U = 2 В, а R1 = 1 Ом и R2 = 2 Ом.

Вольтамперная характеристика нелинейного резистивного элемента задана кривой №1.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 60 + 218sin(2t + ) + 210sin(4t + ), В.

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 1 Ом, сопротивление R = 5 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное

напряжение: u = 110 + 215 sin(t + 5,3), В.

Активное сопротивление R = 14 Ом. При основной частоте   индуктивное сопротивление XL = 12 Ом; емкостное XC = 13 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 15

Задача №1

В трехфазной электрической цепи (см. рис.) к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n) Ом,  ZB = (10+n)(1+j)Ом,  ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 380 В подключен трехфазный приемник, соединенный треугольником, с параметрами в фазе «а»: ХC = 2 Ом, в фазе «b»: R= 2 Ом, в фазе «c»: XL= 2 Ом.

Рассчитать токи в фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить все токи. Если входное напряжение U  = 1,5 В, а R = 1 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u = 150 + 200sint, В.

Сопротивление RL = 20 Ом; RH = 5 Ом, C = 150 мкФ, L = 0,007 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 300 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u = 12 + 230 sin(2t + 2) + 2610 sin(5t + 5), В.

При частоте 5   XC(5) = XL(5) = 60 Ом, сопротивление R = 12 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2),

пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR. Определить реактивную и полную мощности.

Вариант 16

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник

(см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 220 | 3,87е j32 | 2,42е –j90 | 8,06е j0 | 380 | 14,52е j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 220 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 3 -  j4 Ом.

В трехфазной симметричной системе произошло короткое замыкание фазы «b» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить токи, напряжения U1 и U2. Если входное напряжение U = 20 В, R = 10 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u =2 42sin(t  + ) + 29sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 9 Ом, сопротивление R = 2 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное напряжение:

u = 24 + 213sin(t + 115).

Активное сопротивление R = 5 Ом. При основной частоте 

индуктивное сопротивление XL = 12 Ом; емкостное XC = 13 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 17

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 220 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (10+n)(1+j) Ом,  ZB = (10+n) Ом,  ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 660 В подключен приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 6 +  j7 Ом.

В симметричном  трехфазном приемнике оборвался линейный провод «С». Определить фазные и линейные токи, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить токи. Если Е = 20 В, а R = 10 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи, изменяется по закону u = 5 + 220sint, В.

Сопротивление RL = 6 Ом; RH = 20 Ом, C = 250 мкФ, 
L = 0,004 Гн. Определить напряжение на нагрузке при f = 150Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u = 45,5 + 260sin(2t + ) + 226sin(4t + )

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 3 Ом, сопротивление R = 10 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Вариант 18

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 220 | 32,2е j0 | 29е –j90 | 20,2е j90 | 380 | 22,5е j37 |

Задача №2

К трехпроводной трехфазной сети с линейным напряжением 220 В подключен приемник, фазы которого соединены звездой. Заданы комплексные сопротивления фаз: Za = -  j4 Ом, Zb = 5 Ом,  Zc = 6 -  j8 Ом.

Определить токи в ветвях и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I и напряжения на каждом элементе. Если Е = 50 В, а R = 50 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 40  + 250 sin(2t + 2) + 250 sin(5t + 5)

При частоте 5   XC(5) = XL(5) = 50 Ом, сопротивление R = 5 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR. Определить реактивную и полную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 2 и 3.

Напряжение изменяется по закону u = 20 + 74sint, В.

При угловой частоте  XC = XL = 70 Ом, сопротивление R2 = 35 Ом; R3 = 10 Ом.

Вариант 19

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n)(1+2j) Ом,  ZB = (20+n) Ом,  ZC = (20+n)(1+2j) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 220 В подключен симметричный приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 2 -  j6 Ом.

У трехфазного приемника произошел обрыв фазы «bc». Определить токи в неповрежденных фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I, I1 и I2. Если Е = 2 В,   а R = 2 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u= 150 + 120sint, В.

Сопротивление RL= 12 Ом; RH = 5 Ом, C = 350 мкФ, L = 0,005 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 100 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u=2 40sin(t + ) + 280sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 4 Ом, сопротивление R = 6 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Вариант 20

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник

(см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 1,61е j0 | 2,96е j32 | 1,61е j0 | 220 | 9,68е –j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 380 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 10 +  j7 Ом.

В трехфазной симметричной системе сгорел предохранитель фазы «с» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I, I1 и I2. Если Е = 3 В, а R = 3 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 5 + 280sin(2t + ) + 230sin(4t + ), В.

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 5 Ом, сопротивление R = 2 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 1 и 2.

Напряжение изменяется по закону u = 140 + 22sint, В.

При угловой частоте    XC = XL = 14 Ом,

сопротивление R1 = R2 = 14 Ом.

Вариант 21

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 220 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (10+n) Ом, ZB = (10+n)(2+j)Ом, ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 220 В подключен трехфазный приемник, соединенный треугольником, с параметрами в фазе «а»: XL= 3 Ом, в фазе «b»: Xc= 3 Ом,  в фазе «c»: R= 3 Ом.

Рассчитать токи в фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

Вольтамперные  характеристики двух нелинейных элементов НЭ1 и НЭ2 заданы кривыми 1 и 2, резистивный элемент R = 1 Ом включены параллельно источнику постоянного напряжения Е = 2 В.

Найти все токи  и напряжение UR.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 20 + 2700 sin(2t + 2) + 2100 sin(5t + 5), В.

При частоте 5   XC(5) = XL(5)= 20 Ом, сопротивление R = 10 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR. Определить реактивную и полную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное напряжение: u = 26 + 2256 sin(3t  + 70), В.

Активное сопротивление R = 22 Ом.  При основной частоте   индуктивное сопротивление XL = 8 Ом; емкостное XC = 9 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 22

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 220 | 35е –j90 | 10,36е j32 | 9,7е j0 | 380 | 29,4е j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 220 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 10 +  j7 Ом.

В трехфазной симметричной системе произошло короткое замыкание фазы «b» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

Два нелинейных элемента НЭ1, НЭ2, и резистивный элемент R = 10 Ом включены к источнику постоянного напряжения Е = 25 В. Вольтамперные  характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривыми 1 и 2.

Найти токи и напряжение U1.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u=2 240sin(t + ) + 2160sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 10 Ом, сопротивление R = 80 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 1 и 3,

если напряжение изменяется по закону u = 500 + 64sint, В.

При угловой частоте    XC = XL = 10 Ом, сопротивление

R1 = 20 Ом; R3 = 25 Ом.

Вариант 23

Задача №1

В трехфазной электрической цепи (см. рис.) к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n) Ом,  ZB = (10+n)(1+j)Ом,  ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 220 В подключен приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 7 -  j5 Ом.

В симметричном  трехфазном приемнике оборвался линейный провод «В». Определить фазные и линейные токи, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить все токи и Uпарал. Если входное напряжение U =  40 В и R = 40 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой №1 и №2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 40 + 270sin(2t + ) + 290sin(4t + ), В.

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 5 Ом, сопротивление R = 40 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное

напряжение: u = 130 + 215 sin(t + 55,3), В.

Активное сопротивление R = 6 Ом. При основной частоте   индуктивное сопротивление XL = 5 Ом; емкостное XC = 3 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 24

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу). Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 16,13е j0 | 4,03е j90 | 1,88е –j90 | 220 | 20,45е –j37 |

Задача №2

К трехпроводной трехфазной сети с линейным напряжением 380 В подключен приемник, фазы которого соединены звездой. Заданы комплексные сопротивления фаз:

Za = j2 Ом, Zb = 9 - j12 Ом,  Zc = j4 Ом.

Определить токи в ветвях и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить токи . Если входное напряжение U = 1 В, а R1 = 1 Ом и R2 = 1 Ом.

Вольтамперная характеристика нелинейного резистивного элемента задана кривой №1.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u = 30 + 40sint, В.

Сопротивление RL = 3 Ом; RH = 12 Ом, C = 450 мкФ, L = 0,005 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 300 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u = 230 + 230 sin(2t + 2) + 2260 sin(5t + 5), В.

При частоте 5   XC(5) = XL(5) = 20 Ом, сопротивление R = 2 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2),

пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR. Определить реактивную и полную мощности.

Вариант 25

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 220 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (10+n)(1+j) Ом,  ZB = (10+n) Ом,  ZC = (10+n) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 380 В подключен симметричный приемник, соединенный треугольником, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 10 -  j5 Ом.

У трехфазного приемника произошел обрыв фазы «cа». Определить токи в неповрежденных фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить все токи. Если входное напряжение U  = 15 В, а R = 15 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u =2 104sin(t  + ) + 295sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 3 Ом, сопротивление R = 6 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Задача №5

На выводах цепи периодическое несинусоидальное напряжение:

u = 63 + 2110sin(t + 15).

Активное сопротивление R = 1 Ом. При основной частоте 

индуктивное сопротивление XL = 4 Ом; емкостное XC = 5 Ом.

Определить мгновенные значения всех токов.

Вариант 26

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 127 | 4,3е –j90 | 5,4е j32 | 4,63е j0 | 220 | 13,7е j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 380 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 6 -  j7 Ом.

В трехфазной симметричной системе сгорел предохранитель фазы «b» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

Задача №3

В схеме определить токи, напряжения U1 и U2. Если входное напряжение U = 25 В, R = 10 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи, изменяется по закону u = 500 + 200sint, В.

Сопротивление RL = 20 Ом; RH = 5 Ом, C =450 мкФ, L = 0,008 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 150Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u = 2,5 + 23,6sin(2t + ) + 290,5sin(4t + )

При частоте 4  XC(4) = XL(4) = 25 Ом, сопротивление R = 45 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), четвертой гармоники (4), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и полную мощности.

Вариант 27

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n)(1+2j) Ом,  ZB = (20+n) Ом,  ZC = (20+n)(1+2j) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 660 В подключен трехфазный приемник, соединенный треугольником, с параметрами в фазе «а»: R= 14 Ом, в фазе «b»: XC= 14 Ом,  в фазе «c»: XC= 14 Ом.

Рассчитать токи в фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить токи. Если Е = 4 В, а R = 1 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение u изменяется по закону

u = 130  + 250 sin(2t + 2) + 250 sin(5t + 5)

При частоте 5   XC(5) = XL(5) = 50 Ом, сопротивление R = 5 Ом.

Определить действующее значение тока второй гармоники (2), пятой гармоники (5), тока , а так же напряжения UR.

Определить реактивную и полную мощности.

Задача №5

Определить действующее значение токов цепи 2 и 3.

Напряжение изменяется по закону u = 30 + 44sint, В.

При угловой частоте  XC = XL = 3 Ом, сопротивление R2 = 10 Ом; R3 = 50 Ом.

Вариант 28

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 220 | 28,2е j32 | 12,1е j0 | 30,3е j90 | 380 | 8,5е –j37 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 380 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 2 +  j1 Ом.

В трехфазной симметричной системе произошло короткое замыкание фазы «c» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I и напряжения на каждом элементе. Если Е = 4 В, а R = 4 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u= 50 + 20sint, В.

Сопротивление RL= 2 Ом; RH = 50 Ом, C = 50 мкФ, L = 0,5 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 100 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u=2 40sin(t + ) + 2130sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 20 Ом, сопротивление R = 6 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Вариант 29

Задача №1

В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с линейным напряжением Uл = 380 В подключен несимметричный приемник. Сопротивления фаз приемника ZA = (20+n)(1+2j) Ом,  ZB = (20+n) Ом,  ZC = (20+n)(1+2j) Ом. Сопротивления линейных проводов можно пренебречь.

Определить:

- напряжение смещения нейтрали,

- фазные и линейные напряжения на нагрузке,

- все токи в схеме,

- активную мощность, потребляемую нагрузкой,

- построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Задача №2

К трехпроводной трехфазной линии с линейным напряжением 380 В подключен трехфазный приемник, соединенный треугольником, с параметрами в фазе «а»: R = 12 Ом, в фазе «b»: XC = 12 Ом,  в фазе «c»: XC= 142 Ом.

Рассчитать токи в фазах и в линии, построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I, I1 и I2. Если Е = 1,5 В,   а R = 1 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u= 130 + 12sint, В.

Сопротивление RL= 2 Ом; RH = 15 Ом, C = 550 мкФ, L = 0,009 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 100 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u=2 60sin(t + ) + 250sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 5 Ом, сопротивление R = 9 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR. Определить активную и реактивную мощности.

Вариант 30

Задача №1

К четырехпроводной сети присоединены три однофазных приемника 1,2,3 и один трехфазный симметричный приемник (см. таблицу).

Определить фазные и линейные токи, а так же ток в нулевом проводе. Найти активную и реактивную мощности всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| Однофазные приемники |  |  |  | Трехфазный приемник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uф , В | Z1 , Ом | Z2 , Ом | Z3,Ом | Uф, В | Zф , Ом |
| 380 | 68,2е j62 | 15,1е j10 | 20,3е j90 | 660 | 10,5е –j57 |

Задача №2

К трехфазной трехпроводной линии с линейным напряжением 220 В подключен приемник соединенный звездой, каждая фаза которого имеет комплексное сопротивление Zф = 4 +  j1 Ом.

В трехфазной симметричной системе произошло короткое замыкание фазы «c» приемника.  Определить токи в неповрежденных фазах и построить совмещенные топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

#### Задача №3

В схеме определить ток I, I1 и I2. Если Е = 20 В, а R = 10 Ом.

Вольтамперные характеристики нелинейных резистивных элементов заданы кривой 1 и 2.

Задача №4

Напряжение, приложенное к цепи,

изменяется по закону u = 45 + 110sint, В.

Сопротивление RL= 2 Ом; RH  = 1 Ом, C = 200 мкФ, L = 0,05 Гн.

Определить напряжение на нагрузке при f = 100 Гц.

Задача №5

Напряжение u изменяется по закону

u = 2 140sin(t + ) + 270sin(3t + ), В.

При частоте 3  XC(3) = XL(3) = 10 Ом, сопротивление R = 5 Ом.

Определить действующее значение тока первой гармоники (1), третьей гармоники (3), тока , а так же напряжения UR.

Определить активную и реактивную мощности.