Домашнее задание №1

Группа: ...............................................

Студент(ка) :.......................................

Тeма:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Исходные данные : два источника э.д.с. E1=………..… В и E2=…..………В, включенные параллельно на общую нагрузку с сопротивлением Rд=…………Ом.

Внутренние сопротивления источников  Rвн.1=Rвн.2=…………Ом.

Сопротивления токопроводов  Rт1=Rт2=…………Ом.

Задание:

Используя закон Ома, методы НПЗК и двух узлов определить токи в ветвях цепи, мощность дуги (Rд), потери мощности в токопроводе (Rт,Rвн), электрический к.п.д. цепи (ηэл) для вариантов:

1 – цепь с источником E1, сопротивлениями R1, Rд;

2 – цепь с источником E2, сопротивлениями R2, Rд;

3 – двухконтурная цепь с параллельно включенными  E1 и E2 на Rд (контур I с E1, контур II с E2;

4 – для случая 3, когда контур I с E1 и Rд,а контур II – внешний. Здесь же дополнительно выполнить баланс мощностей, построить потенциальную диаграмму внешнего контура цепи и контура с нагрузкой;

5 – для вариантов 3 и 4 решить задачу при E1= E2.

Выдал: 2 неделя 5 семестра...................................................проф. Фарнасов Г.А.

Получил.............................................студент(ка) .......................................................

Срок сдачи: 6 неделя 5 семестра.