Национальный исследовательский технологический университет "Московский институт стали и сплавов"

Авторы

Колистратов М.В.

проф. Фарнасов Г.А.

Учебное пособие

«Методические указания по выполнению упражнений и домашних заданий по разделу Электроника для бакалавров»

(электронная версия)

Москва 2009

Содержание

Упражнение №1 – Расчет электрических параметров тиристорного регулятора переменного напряжения для однофазной печи сопротивления.

Упражнение №2 – Расчет электрических параметров однофазного однополупериодного выпрямителя для питания обмотки возбуждения двигателя постоянного тока привода перемещения электрода в вакуумной дуговой печи.

Упражнение №3 – Расчёт тиристорного выпрямителя трёхфазной нулевой схемы для питания дуговой вакуумной печи

Упражнение №4 – Расчёт  тиристорного выпрямителя трёхфазной мостовой схемы для питания дуговой печи постоянного тока

Упражнение №5 –  Расчет тиристорного автономного инвертора для питания установки индукционного нагрева

Упражнение №6 –  Расчёт автономного инвертора на биполярных транзисторах с изолированным затвором преобразователя частоты индукционной тигельной печи.

Упражнение №1

Расчет электрических параметров тиристорного регулятора переменного напряжения для однофазной печи сопротивления.

Для изменения мощности нагревателя Н (рис. 1) печи сопротивления применяют однофазный (или трехфазный) тиристорный регулятор переменного напряжения (РНТО).

Рис.1. Схема силовой цепи печи сопротивления.

В этом случае напряжение сети UС (В) с помощью автоматического выключателя АВ подается на два встречно параллельно включенных тиристора (VS1, VS2), меняя блоком управления БУ угол управления тиристорами , регулируют величину напряжения UН  на нагрузке.

При постоянном сопротивлении Rн (10м) нагревателя согласно закона Ома изменяется значение тока Iн цепи, а значит и мощность Рн, выделяющая в нагрузке. Типовой регулятор выпускают на определенные напряжения сети (220, 380 В) и максимальный ток цепи (до 2000А). Зная необходимую мощность нагревателя, падение напряжения на нем и максимальный ток рассчитывают параметры тиристоров схемы и выбирают тип тиристора.

Выбор регулятора производят по среднему значению анодного тока вентиля IВ.СР. при соблюдении соответствующих условий охлаждения (естественное воздушное; принудительное воздушное или водяное).

Среднее значение тока вентиля

| IВ.СР. = 0,45*I1, | (1) |
| --- | --- |

где I1 наибольшее действующее значение силы тока нагрузки (или первичной обмотки трансформатора, если он установлен перед нагревателем)

Амплитуда напряжения, действующего на вентиле

| UМ = 2*3*U1ф, | (2) |
| --- | --- |

Действующее значение тока предохранителей (П)

| Iп =0,707* I1. | (3) |
| --- | --- |

Затем по справочнику выбирают тип тиристора.

Далее выбирают тип тиристора по величине действующего значения тока вентиля Iв и значению максимального прямого напряжения на вентиле Uпр.max.

Для самостоятельного решения

1. Рассчитать по приведенной выше методике параметры регулятора переменного напряжения для питания нагревателей печи сопротивления мощностью Рн =  30 кВт и фазном напряжении U1ф, равном 200 В

Порядок  оформления отчета

- Зарисовать схему цепи

- Зарисовать и объяснить временную диаграмму токов и напряжений (из учебника)

- Рассчитать параметры регулятора напряжения в соответствии с заданием

- Выбрать по справочнику типы вентилей

Литература: 1. Фарнасов Г.А. «Электротехника, электроника, электрооборудование» Учебник 2000г.