Упражнение №3
Расчёт тиристорного выпрямителя трёхфазной нулевой схемы для питания дуговой вакуумной печи.
Для питания дуги Rн вакуумной печи напряжением Ud постоянного тока применяют тиристорный выпрямительный агрегат, выполненный по трёхфазной нулевой схеме B (Рисунок 1) с силовым трансформатором Tp 
[image: image1.jpg]



Рисунок 1 Схема силовой цепи дуговой вакуумной печи постоянного тока.


После замыкания автоматического выключателя AB трёхфазное напряжение сети Uc подается на первичные обмотки печного трансформатора, которые обтекаются токами i11, i12, i13. Благодаря  явлению взаимной индукции во вторичных фазных обмотках трансформатора возникают напряжения (u21, u22, u23), которые приложены к тиристорам VS1, VS2, VS3. Когда на анод тиристора  VS1 поступает положительное напряжение u21, а от блока управления БУ импульсы на управляющий  электрод, формирующие определённый угол α, то тиристор проводит ток ivs1, который протекает через сглаживающий фильтр Ld  и дугу Rн в виде id – выпрямленного тока. Действующие значения выпрямленного тока Id и напряжения Ud определяют величину мощности дуги Pd, энергией которой плавят металл.

За период переменного тока поочерёдно проводят тиристоры фаз в течении времени 2π/3, т.е.   преобразуются фазные напряжения. Расчёт выпрямителя сводится к определению токов и напряжений вентилей и обмоток трансформатора.
При использовании в качестве вентилей диодов (α=0): 
Среднее значение выпрямленного напряжения, В: 
	
[image: image2.wmf] 

U

1,17

U

K

 

 

 U

 

U

2ф

2ф

cx

d

d0

×

=

×

=

=

.
	(1)


Действующее значение линейного напряжения вторичных обмоток трансформатора, В:
	
[image: image3.wmf]2ф

2л

 U

3

 

=

 

U

×

.
	(2)


Максимальное значение обратного напряжения на вентиле.
	
[image: image4.wmf]d

U

×

=

3

U

обр.max

p

.
	(3)


Среднее значение тока вентиля, А:
	
[image: image5.wmf]3

.

d

ср

В

I

I

=

,
	(4)


где Id – ток дуги. 

Коэффициент трансформации трансформатора:
	
[image: image6.wmf]ф

ф

U

U

n

2

1

=

,
	(5)


 где 
[image: image7.wmf]3

1

1

л

ф

U

U

=

; U1л – линейное напряжение питающей сети.

Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора, А:
	
[image: image8.wmf]d

I

n

I

×

×

=

3

2

1

1

.
	(6)


Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора, А:
	
[image: image9.wmf]3

2

d

I

I

=

.
	(7)


Расчётные значения мощности первичной и вторичной обмотки трансформатора, В∙А:
	
[image: image10.wmf]1

1

1

3

I

U

S

ф

×

×

=

;     
[image: image11.wmf]2

2

2

3

I

U

S

ф

×

×

=

.
	(8)


Полная мощность трансформатора; 
[image: image12.wmf]А

В

×

:
	
[image: image13.wmf]2

2

1

S

S

S

T

+

=

,
	(9)


При использовании в качестве вентилей тиристоров (α>0).

Минимальное выпрямленное напряжение на дуге, В:
	
[image: image14.wmf]a

cos

0

×

=

d

d

U

U

.
	(10)


Максимальное прямое напряжение на вентиле; В:
	
[image: image15.wmf]a

sin

6

2

max

.

×

×

=

л

пр

U

U

.
	(11)


Максимальное обратное напряжение на вентиле,  В:
	. 
[image: image16.wmf]л

обр

U

U

2

max

.

6

×

=


	(12)


Остальные параметры рассчитываются по формулам, приведённым ранее для случая α>0.

Производит выбор типов вентилей по справочнику с учётом величины выпрямленного тока, протекающего через тиристор (диод), максимального прямого и обратно напряжений.

Литература: Фарнасов Г.А.   « Электротехника, электроника, электрооборудование. »  – М.:  Интермет Инжиниринг,  2000г.
Для самостоятельного решения

1. Рассчитать по приведенной выше методике параметры выпрямителя на диодах трехфазной нулевой схемы мощностью 50 кВт для питания дуговой вакуумной печи постоянного тока при напряжении холостого хода Udхх = 75 В. Как изменится минимальное выпрямленное напряжение в нагрузке Ud0 при замене диодов тиристорами с «глубиной» регулирования угла управления α от 0 до 50 электрических градусов?

Порядок оформления отчёта:

1. Зарисовать схему цепи.

2. зарисовать и объяснить временную диаграмму токов и напряжений (из учебника).

3. Рассчитать параметры выпрямителя в соответствии с заданием.

4. Выбрать по справочнику типы вентилей.

~


Uc








_1304721752.unknown

_1304721862.unknown

_1304721984.unknown

_1315925006.unknown

_1304721895.unknown

_1304721811.unknown

_1301171264.unknown

_1301171927.unknown

_1301172230.unknown

_1301171572.unknown

_1301171743.unknown

_1301171438.unknown

_1301170830.unknown

_1301171237.unknown

_1301170717.unknown

