Упражнение №5

Расчет тиристорного автономного инвертора для питания установки индукционного нагрева

Автономные инверторы, или ведомые нагрузкой, применяются для питания устройств с большой индуктивностью, например нагревателей при индукционном нагреве (Рисунок 1).

а)

б)

Рисунок 1 Мостовой инвертор: а) принципиальная схема, б) диаграммы тока и напряжения

(ω – собственная частота контура; β  - угол опережения; tв - время выключения)

При этом индуктивность L нагрузки R совместно с компенсирующим конденсатором C образует колебательный контур с высокой добротностью, процессы в котором  и обеспечивают выключение вентилей инвертора через каждый полупериод круговой резонансной  частоты ω0.Переключающими элементами служат тиристоры VS1÷VS4,к которым предъявляются высокие динамические требования.

В режим резонансного инвертора тока схема рисунок 1,а  переходит, если входной ток Id имеет прерывистый(например при малой Ld) характер, когда обязательными условиями являются соотношения R<2⋅LC  и ω0>ωр,  где ω0=1L⋅C, а ωр – круговая рабочая частота инвертора, определяемая частотой импульсов управления тиристорами.

Пусть ток проводят тиристоры VS1 и VS4. В момент t2 включаются тиристоры VS2 и VS3. За счет напряжения предварительно заряженного конденсатора C возникает импульс тока К3 (короткого замыкания) через тиристоры VS1 и VS2, а также через VS3 и VS4, так что ток ранее включенных тиристоров практически мгновенно снижается до нуля и эти тиристоры выключаются. При этом ток  Id переходит на тиристоры VS2 и VS3, а конденсатор С начинает перезаряжаться. В момент t3 тиристоры VS1 и VS4 вновь включаются, и процесс повторяется. Вследствие этого выходной ток инвертора i имеет прямоугольную форму, в то время как форма. выходного напряжения инвертора близка к синусоидальной.

Переключение тока с проводящей диагонали моста (VS1 , VS4) на следующую (VS2 , VS3) может проходить только тогда, когда угол опережения  β, определяющий схемное время выключения  th ,больше, чем паспортное. время выключения tq применяемых тиристоров. Так как конденсатор С должен обеспечить энергию, необходимую для коммутации, его ёмкость должна быть больше, чем требуется только для компенсации индуктивной нагрузки.

Если для упрощения расчетов учитывать только основные гармоники токов и напряжений, то в инверторе без потерь и при мгновенной коммутации справедливы следующие соотношения:

– основная гармоника входного тока

| I1=22π⋅Id; | (1) |
| --- | --- |

– напряжение на нагрузке

| U=Uн=π4⋅2⋅1cosβ⋅Ud; | (2) |
| --- | --- |

– мощность нагрузки

| Pн=π28⋅Ud2R⋅1cos2β; | (3) |
| --- | --- |

При неизменном питающем напряжении Ud с увеличение угла опережения β  выходное напряжение Uн и передаваемая мощность возрастают. Поэтому целесообразно установить требуемую мощность путем изменения питающего постоянного напряжения, например, с помощью управляемого выпрямителя. Тиристоры в течение каждого полупериода нагружены током  Id .Амплитуда приложенного к тиристорам прямого и обратного напряжения превышает напряжение питания Ud  и зависит от угла β или от коэффициента затухания  δ/ω0 и отношения частот fp/fo (рисунок 2)

Рисунок 2 Зависимость относительного времени th, предоставляемого для выключения тиристоров, от соотношения частот fp/fo и от относительного затухания δ/ω0 (при fp = const): fp –рабочая частота индуктора; fo -частота инвертора; δ -частота круговая инвертора

Пример расчета

Установка индукционного нагрева с параметрами (Рн = 100кВт – мощность индуктора; f = 8000 Гц – рабочая частота индуктора; δ/ω0= 0,1 – коэффициент затухания; Uн = 700 В –напряжение на индукторе) питается от тиристорного инвертора, который через выпрямитель подключен к трехфазной сети 50 Гц напряжением 380В.

При мостовой схеме выпрямителя напряжение Ud = 500 В (при α = 0).При достаточно большом реакторе в промежуточной цепи постоянного тока и без учета потерь мощности в вентилях получаем постоянный ток на входе инвертора, определяющий амплитуду тока тиристора:

| Id=PнUd=100000 Вт500 В=200 А. | (4) |
| --- | --- |

Амплитуда напряжения на нагрузке, которая определяет максимальное значение напряжения, прикладываемого к тиристорам, составляет

| Um=2⋅Uн=2⋅700 В=900 В. | (5) |
| --- | --- |

Схемное время выключения

| th=12⋅π⋅fр⋅arccosUdUm⋅π2=12⋅π⋅8000 Гцarccos500 В900 В⋅π2=13 мкс | (6) |
| --- | --- |

Таким образом, тиристоры инвертора должны удовлетворять следующим требованиям:

–  время выключения tq≤10 мкс   при коэффициенте запала Kq = 1,3 (10мкс·1,3 = 13мкс);

–   периодически повторяющееся прямое и обратное напряжение при коэффициенте запаса Kv = 1,2    UП≥1200 В;

– среднее значение прямого тока Iср=Id/2=200 А/2=100 А ;

– амплитудное значение прямого тока Im = 200A при частоте 8 кГц. Этим требованиям удовлетворяет, например тиристор типа……..

При th = 13 мкс и δ/ω0 =0,1 из рисунка 2  находим fp/fo = 1,1

Для получения заданной мощности необходимо, чтобы индуктивность нагрузки не превышала:

| L=Lн≤Uн2⋅δ/ω0π⋅Pн⋅fр⋅(fр/f0)=(700 В)2⋅0,13,14⋅(100⋅103 Вт)⋅8000 Гц⋅1,1=18 мкГн | (7) |
| --- | --- |

Далее выбирают тип тиристора.

Для самостоятельного решения:

1. Рассчитать по приведенной выше методике параметры тиристорного автономного инвертора для установки индукционного нагрева, если мощность  индуктора Рн=50кВт;

рабочая частота переменного тока индуктора fp=2400Гц; коэффициент затухания  δω0=0,15 ; напряжение на индукторе   Uн=800В.

Литература: Фарнасов Г.А   “Электротехника, электроника, электрооборудование” . Учебник, 2000г.

Порядок оформления отчета:

1.Зарисовать схему цепи.

2.Зарисоать и объяснить временную диаграмму токов и напряжений (из учебника).

3. Рассчитать параметры инвертора в соответствии с заданием.

4.Выбрать по справочнику тип вентилей.