Цель работы.

Ознакомиться с методикой исследования цепи при изменении ее параметров, выявить характерные признаки и особенности резонанса напряжений, научиться выбирать электроизмерительные приборы, энергосберегающие режимы исследовании с учетом допускаемых погрешностей измерений и соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Оборудование для проведения работы и объекты исследования.

Работа проводится на стенде ЭВ-4. Используются панели №3 и №4, на которых установлены три стрелочных вольтметра класса 1,5 со шкалами 30-150 В, 20-50 В и 20-50 В, два последовательно соединенных резистора (RP=0..68 и R=34 Ом по 50 Вт каждый), катушка индуктивности (Rk=15 Ом,  L=0,1 Гн), батарея конденсаторов (С=2+2+10*10+20*5=2..224 мкФ).

На панели № 8 установлены 2 цифровых вольтметра В7-38 (назначение, пределы измерений, погрешности).

На откидном столике устанавливается измерительный комплект К 540, включающий три многопредельных измерительных прибора: вольтметр, ваттметр и амперметр.

Для образования электрических цепей используется панель источников с регулируемым синусоидальным напряжением 0..220 В и специальные соединительные провода, входящие в комплект стенда.

Объекты исследования- неразветвленные цепи RLC.

Порядок выполнения работы.

- Провести расчетную подготовку к проведению исследования электрической цепи рис. 3.5 с целью определения максимальных и минимальных токов и напряжений, допускаемых объектами объектами напряжения и возможностями электроизмерительных приборов с учетом минимизации погрешностей измерений. Результаты записать в т. 3.1.

- Ознакомиться с измерительными приборами и оборудованием панелей №3, №4, №8 и измерительным комплектом К540, подготовить их к включению в цепь рисю 3.5.:

- установить суммарное сопротивление резисторов, равным 102 Ом, а емкость батареи конденсаторов- 200 мкФ.

-установить с помощью переключателей пределы измерений напряжений и токов всех приборов в соответствии с данными расчетов табл. 3.1.

3. Собрать электрическую цепь (рис. 3.5).

4. После проверки правильности сборку цепи установить ручку регулятор напряжения сети на нуль и включить напряжение кнопок «сеть» и «переменное».

5. Установить рассчитанное минимальное напряжение на входе цепи с таким расчетом, чтобы измерения по возможности осуществлять в последней трети шкалы, но не допускалось зашкаливание стрелки ни одного из применяемых приборов.  Записать показания всех приборов в т. 3.2.- измерение 1.

6. Уменьшить емкость батареи до 100 мкФ. Записать показания всех приборов- измерение 2.

7. Измерение 3 провести предварительно закоротив катушку индуктивности (цепь состоит из резисторов и батареи).

8. Измерение № 4 провести предварительно закоротив батарею конднсаторов (цепь состоит только из резисторов).

9. Измерение № 5- цепь только из конденсаторов.

10. № 6- только из катушки.

11. Включить в цепь батарею конденсаторов (цепь состоит из катушки и батареи). Изменяя емкость батареи, приблизиться к резонансу напряжений, т.е. получить наибольший ток. Записать показания приборов в т.3.3.

12. Изменяя емкость батареи конденсаторов, записать в т. 3.3 показания всех приоров для шести режимов работы цепи (изм. № 2- № 7).

|  | Таблица 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Измерения |  |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uвх,В | Ur, В | Uс, В | Uк, В | I, А | P, Вт | Zвх, Ом | Rr, Ом | Xс, Ом | C, мкФ | Zк, Ом | Rк, Ом | Xк, Ом | L,мГн | cosφ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.3.

| № | Измерения |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uвх,В | Uс, В | Uk, В | I, A | P, Вт | Zвх, Ом | Xс, Ом | C, мкФ | Zк, Ом | Xк, Ом | L,мГн | cosφ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |