Лабораторная работа № 7.

Управляемый выпрямитель на тиристорах. Исследование схемы управления тиристорами

При полной распечатке не будет считаться отчетом

Отметка о допуске              __________

Отметка о выполнении      __________

Отметка о защите               __________

- Цель работы

- Изучение устройства управляемого тиристора.

- Ознакомление с устройством и принципом работы статического фазосмещающего устройства.

- Определение градуировки фазосмещающего устройства.

- Теоретическое введение

Регулирование выпрямленного напряжения возможно как на стороне постоянного, так и на стороне переменного тока. Регулирование на стороне переменного тока с помощью автотрансформаторов, индукционных потенциал-регуляторов или управляемых реакторов громоздко, дорого и имеет низкий КПД, так как регулирующий элемент должен быть той же мощности, что и выпрямительный трансформатор.

Регулирование на стороне постоянного тока, осуществляемое с помощью управляемых вентилей, обеспечивает широкий диапазон регулирования выпрямленного напряжения при малом собственном потреблении мощности, как в силовых цепях, так и в цепях управления.

Рис.7.1. Структурная схема управляемого выпрямителя

Устройства, обеспечивающие преобразование переменного тока в  постоянный и позволяющие регулировать величину среднего значения выпрямленного напряжения, называются управляемыми выпрямителями. В качестве вентилей могут быть использованы тиристоры, транзисторы и др. элементы.

Управляемый выпрямитель применяется в качестве источника постоянного тока для питания реверсивного и нереверсивного привода

Рис.7.2 Схема мостового фазовращательного устройства

на элементах R, L, C.

прокатных станов, печей непрерывного обжига, шахтных подъемников и т.д., а также в качестве выходного каскада мощности в системах автоматического регулирования. В комплекс рассматриваемого управляемого выпрямителя входят следующие устройства: согласующий трансформатор (однофазный или трехфазный), блок управляемых вентилей (тиристоры) и фазовращающее устройство с формирователем управляющего импульса, осуществляющее управление временем работы вентиля. Структурная схема управляемого тиристорного выпрямителя приведена на рис.7.1.

Элементы, входящие в схему на рис.7.1, имеют следующее назначение и обозначение:

- Т - трансформатор для согласования напряжения сети и напряжения нагрузки;

- В - управляемые вентили (тиристоры), непосредственно преобразующие переменный ток в постоянный;

- СУ - система управления, вырабатывающая управляющие сигналы, формирующая фазовый сдвиг на угол α и синхронизирующие управляющие сигналы с напряжением сети;

- Н - нагрузка (в лабораторной работе нагрузочное сопротивление Rd).

Система управления (СУ) обеспечивает подачу управляющего импульса напряжения на управляющий электрод в требуемые моменты времени. Момент включения управляющего импульса должен быть синхронизирован с напряжением питающей сети и иметь крутой передний фронт (10÷20 В/мкс). До момента подачи импульса тиристор должен быть надежно закрыт.

Рис 7.3 Векторная диаграмма для мостового фазовращательного

устройства на элементах Rф, С1

Регулирование выходного напряжения выпрямителя осуществляется изменением фазы управляющего импульса относительно переменного напряжения питающей сети.

В выпрямителях на тиристорах управление обычно осуществляется короткими прямоугольными импульсами, что уменьшает местный перегрев тиристора в области управляющего электрода и повышает надежность схемы.

Различные схемы фазосдвигающих устройств отличаются друг от друга типом используемых элементов.

Используемое в лабораторной работе статическое фазовращательное устройство представляет собой мостовую схему, двумя плечами которой являются полуобмотки 1 и 2 трансформатора Тр (см.рис.7.2 и лицевую панель лабораторного стенда). Два других плеча моста составлены из регулируемого резистора Rф и конденсаторе С1.

При изменении величины резистора Rф  изменяется фаза выходного напряжения относительно входного синусоидального напряжения.

Рис. 7.4 Схема мостового фазовращательного

устройства  на элементах Rф, L

Как видно из векторной диаграмм, приведенной на рис.7.3. с диагонали моста снимается напряжение U, сдвинутое по фазе на угол α относительно напряжения, питающего трансформатор.

На рис.7.3 обозначено:

- U2 - напряжение двух вторичных обмоток (точки 1-2 на рис.7.2);

- I - ток моста, опережающий по фазе напряжение при активно-емкостной нагрузке моста;

- IXc1 - падение напряжения на емкостном сопротивлении моста;

- IRф - падение напряжения на активном сопротивлении моста.

Схема аналогичного фазовращательного устройства, выполненного на резисторе Rф, и дросселе α приведена на рис.7.4. Из векторной диаграммы, изображенной на рис.7.5, видно, что при изменении Rф или α меняется угол α между напряжением U в диагонали моста и напряжением U2 питающего трансформатор.

Рис. 7.5 Векторная диаграмма для мостового фазовращательного

устройства на элементах Rф, L.

На вход (эмиттер-база) усилителей формирователей на транзисторах Т1-Т2 поочередно поступает отрицательная полуволна синусоидального напряжения от фазовращательного устройства. Положительная полуволна ограничивается диодами Д6, Д7. Транзисторы Т1 и Т2 работают в режиме насыщения, кривая входного напряжения ~Uk=Uвых  имеет вид трапеции.

После дифференцирования положительные импульсы напряжения Uy подаются на управляющие электроды тиристоров Д10 и Д11. Отрицательные импульсы шунтируются диодами ограничителя Д8 и Д9. Угол регулирования α в данной схеме изменяется от 0° до 150° и может быть определен по формуле:

α=-2arctgRфωС1, где

Rф - величина сопротивления резистора в плече моста;

C1 – конденсатор в плече моста.

Изменение активного сопротивления плеча моста осуществляется переключателем, изменяющим величину Rф, выведенным на лицевую панель лабораторного стенда.

- Описание установки

Стенд для исследования однофазного регулируемого выпрямителя на тиристорах выполнен в виде отдельного переносного блока, устанавливаемого на лабораторном стенде. Стенд имеет фальшпанель с нанесенным на ней изображением исследуемой схемы и соответствующими надписями. На левую сторону панели выведены 2 ручки управления. Ручка управления переключателем  Rф позволяет дискретно изменять значение угла регулирования α от 0° до 150°.

Ручка управления величиной нагрузки Rн выпрямителя позволяет плавно изменять сопротивление нагрузки в пределах от 20 Ом до 120 Ом.

Двухпозиционный переключатель рода нагрузки дает возможность выпрямителю работать как на активную (положение R), так и на активно-индуктивную (RL) нагрузки.

Значение выпрямленного напряжения Ud контролируется с помощью магнитоэлектрического вольтметра V, имеющего класс точности 1,5. Значение выпрямленного тока контролируется амперметром А, имеющим   класс точности 1,5. Оба прибора установлены на лицевой, панели стенда. Измерительные приборы могут быть подключены к различным участкам исследуемой схемы через гнезда (1-16) на правой стороне лицевой панели стенда. Для визуального наблюдения формы исследуемых сигналов на лабораторном стенде имеется электронно-лучевой осциллограф.

- Порядок проведения работы и указания по охране труда

В данной работе студенты изучают принцип работы схемы управления тиристорами, проводят измерение осциллографом фазового угла (угла регулирования) фазовращательного устройства, исследуют форму напряжения на выходе фазовращателя и на тиристоре.

Подготовка к лабораторной работе.

При подготовке к лабораторной работе необходимо:

- Ознакомиться с принципом действия фазовращающих устройств. Схемы зарисовать в конспект лабораторной работы.

- Зарисовать в конспект лабораторной работы схему трехфазного управляемого выпрямителя.

- Описав способы увеличения коэффициента мощности управляемых выпрямителей.

- Подготовить ответы на контрольные вопросы 1÷6, изложенные в разделе VII данной лабораторной работы.

Указания по охране труда

Перед проведением экспериментальных работ необходимо ознакомиться   с инструкцией по технике безопасности.

Перед сборкой электрических цепей необходимо убедиться в том, что выключатель В1 стенда выключен и контрольная лампа "Л" не горит. Все соединения и подключение дополнительных измерительных приборов производить только проводниками, выданными лаборантом для данной работы.

Включение напряжения для питания лабораторной панели осуществляется только с разрешения преподавателя или лаборанта.

При проведении измерений с помощью электронных приборов нельзя касаться одновременно корпуса прибора и схемы, а также нельзя касаться руками корпусов двух различных приборов.

Предварительно необходимо ознакомиться с лабораторным стендом и его конструкцией.

Задания, выполняемые в лаборатории.

В процессе проведения лабораторной работы необходимо ответить на контрольные вопросы 7÷10, изложенные в разделе VII данной лабораторной работы, а также выполнить следующие задания:

- На экране осциллографа получить форму управляющего напряжения тиристора. Для  этого подать напряжение на схему. Подключить клеммы осциллографа к гнездам “6” - “7” схемы. Получить осциллограммы при положениях переключателя Rф фазовращающего устройства “0” и “7”. Осциллограммы управляющих напряжений тиристора зарисовать в конспект лабораторной работы.

- Произвести градуировку фазовращателя. Устанавливая последовательно переключатель Rф  в положения "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", получить осциллограммы управляющих напряжений и по ним определить угол регулирования "α", учитывая, что один период напряжения соответствует углу 360º . Полученные данные занести в табл.1. Образцы осциллограмм напряжений на фазовращателе зарисовать в конспект лабораторной работы.

Таблица 1

Зависимость угла управления от положения Rф

| Положение «П» переключателя | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол регулирования α |  |  |  |  |  |  |  |  |

На экране осциллографа получить форму напряжений на тиристоре в зависимости от угла регулирования α (положения переключателя Rф). Для этого подключить клеммы осциллографа к гнездам "10"-"11" схемы.  Задавая переключателем Rф фазовращательного устройства различные угла регулирования α, зарисовать осциллограммы напряжений на тиристоре. Эксперимент провести для 3 положений переключателя ("0", "5", "7"). Образцы осциллограмм напряжений на тиристоре зарисовать в конспект лабораторной работы.

- Обработка результатов эксперимента

- Определить крутизну переднего фронта импульса управляющего напряжения тиристора, пользуясь осциллограммами из опыта 1.

- По данным таблицы 1 построить тарировочную кривую фазовращателя α=f(П), где П - положение переключателя Rф.

- Объяснить причину изменения угла регулирования α от положения переключателя П.